采购需求

- 采购项目名称：湖南科技职业学院天心北院学生公寓一楼安装不锈钢护窗

- 二、资质要求：

工程投标单位基本要求：满足湖南省政府采购电子卖场管理办法的投标单位。营业范围包含装饰装修施工。

三、工程基本情况：

1、本项目位于湖南科技职业学院天心北院；

2、天心北院学生公寓1、2、3栋一楼安装304不锈钢护窗，护窗尺寸2.8M*1.6M及4.9M*1.6M两种类型，房间共95间，最终结算时以实际工程量为准，护窗采用304不锈钢材质，方框为0.8个厚方管（38*25MM），圆管为0.7个厚直径25MM，中对中间距100MM；每间公寓不锈钢栏杆上安装一个逃生窗，尺寸为：0.75*0.7左右，钢化玻璃，共95个，含逃生窗标识，具体内容详见工程量清单。

四：其他要求：;需现场踏勘:请于报价前与我方联系踏勘项目现场，集中半天时间，无踏勘证明则为无效竞价。

五：工期：9月14日前完工

六、工程质量及保修：

1、本工程质量必须保证达到合格工程标准。

2、工程所用材料304不锈钢材质必须经采购人有关人员验收合格后方可进行施工，如采用不合格材料用于工程中，采购人有权要求重新施工，费用供应商自理。

3、304不锈钢护窗的圆管必须是穿孔在方管中，膨胀螺丝必须是不锈钢材质的，焊疤点必须抛光。

4、本工程装饰装修部分及安装部分质量保修期为2年，保修金额为结算总金额的3%，保修期限从工程验收合格之日起计算。

四、安全文明施工

（1）、供应商位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。供应商负责施工现场的管理，施工期间发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由供应商承担全部责任。

（2）供应商负责施工场地的清洁卫生，工程完工后及时清运基建垃圾及自有施工设备，做到完工场清，如供应商不能及时清理，造成的费用均由供应商承担并在工程款中扣除。供应商施工期间注意保护好采购方原有建筑物的装饰装修及电气设备不损坏，如有损坏，照原样恢复。拒不恢复，则采购方有权安排其他人员施工，损坏费用均由乙方承担并在工程款中扣除。

五、投标报价依据、结算办法、付款方式

1、本工程供应商报价采用工程量清单计价方式，具体详见《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、定额以套用湖南省2020年《湖南省建设工程消耗量标准》及《湖南省建设工程计价办法》，取费按与之配套的一般计税法计取。

2、结算办法为固定综合单价（电子卖场成交的），工程量按实结算，结算为工程量清单计价方式，依据:湘建价[2020]56号文、2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2020年《湖南省建设工程消耗量标准》及《湖南省建设工程计价办法》，现行规定计取各项费用的一般计税法计取，材料价格按《长沙建设造价》发布的同期材料价格，《长沙建设造价》预算价中未列的材料﹑设备，参照现行市场价执行报采购人确认。本工程不可预见费及项目暂估价以实际现场签证为准。供应商在工程竣工验收后1个月内将结算资料交采购人后勤处初审，初审后交审计处终审，最终结算价以采购人审计结果为准，但不能超控制价。

3、付款方式：供应商在施工过程中，采购人不预付工程款。工程完工，经采购人相关职能部门组织验收合格后，以审计出具的终审审计报告，一次性付清全部工程款的97%，余款3%作为质保金。质保期满后，若无扣款事项，且结算完成，采购人一次性将质保金支付给供应商，质保金不计利息。所有工程款支付前，供应商必须向采购人开具符合采购人财务要求的正规发票。

七、项目清单